24秒计时器使用说明书

1、 功能

分计时:能实现0--99分和0--59秒任意调整,具有启动、暂停、复位功能。

秒计时:能实现0--99秒任意调整,具有复位、启动、暂停功能。

报警:24秒违例自动声、光报警、终场自动声响。

时钟：能显示北京时间和日期。
1. 消隐：单按“功能”键可对比赛时间和24秒进行　“显示/消隐”

2.本产品已遵循国际篮联2010年新规则：当比赛中断时，如果24秒计时器上的时间多于14秒（含14秒）。则计时器启动时间不做调整；如果少于14秒（不含14秒），则24秒计时器启动时剩余的时间将调整到14秒。需要用新规则时按“＋/14”键即可使用该功能
2、 特点:

1、 计时精确度高,采用微处理器控制,软件定时。

2、 能长期保存最后一次设定的数据。

3、 操作方便,每个键上印有表示该键功能的字样或符号。

4、 符合国际比赛规则,根据规则要求,24秒钟装置应主要的比赛计时钟连接,以便:

(1) 当主要的比赛计时钟停止时,该装置也应停止。

(2) 当主要的比赛计时钟开始启动时,该装置必须手动开始启动。

(3) 当该装置发出声响时,主要的比赛计时钟也应停止。

5、 当比赛剩下时间小于1分钟时,分计时将自动进入1/10秒显示。

6、 当24秒计时剩余时间大于分计时所剩余的时间时,24秒计时不显示。

3、 操作步骤：

1、 分别接好控制台与显示牌的电缆（因电缆内有220伏电源通过，故在此步骤前控制台不要插电源）。

2、 接通控制台的电源。

3、 检查无误后，打开控制台开关，此时控制台和显示牌显示数据为设定的倒计时时间，并伴有声音信号。

4、 时间的设置和调整：

按住“功能”键不放，再按一下“选择”键，松开该两按键，此时要设定的数位不断闪烁。若要移动到下一位，则再按住“功能”键不放，再按一下“选择”键，松开该两按键，下一位要设定的数位不断闪烁；此时按“+”“-”键可设置时间，设置完毕后单按“选择”键退出设置，此时显示倒计时的时间。

5、 分计时操作：

比赛开始时，按一下“分启动”键，分计时开始倒计时，中途按“暂停”键暂停。按 “分启动”键继续比赛，终场结束约有2秒的报警声，声音结束后，按住“功能”键不放，再按一下“复位”键，分计时自动复位到设定的数据。

  6、秒计时的操作：

球员得到球后，按一下“秒启动”键，秒计时开始倒计时，中途按“暂停”键，全场暂停；若是一个新的24秒，则按一下“秒复位”键，再按“秒启动”运行。

7、掉电保护功能：

若在比赛中途断电，可本机可以自动保存断电前的时间，重新开机时显示掉电前设置的倒计时时间，此时按“分启动”可开始比赛。（若开机是显示北京时间，此时单按“选择”则可进入）

4、 设计合理

本系统设计符合人体工程学原理，按键布局合理，按键功能在设计上充分注重人性的特点，有效地避免误操作，例如复位，单按“复位”是没有用的，必须按住“功能”键不放，再按一下“复位”键，分计时才能复位到设定的数据。这样就避免了比赛过程中误操作给比赛带来不必要的纠纷，在倒计时的设置上也是基于同样的一种设计思想。通过以上的设计，使用本机具有独特优势。

5、 注意事项：

1、 控制台输出接口有220V电压输出，请确认连接无误才能开机。

2、 本机有充放电过程，关机后需等20秒才能开机。

3、 由于本机采用单片机控制，有时开机有一种随机状态，当出现乱码时，请重新开机。

4、 按键为轻触型按键，操作时不宜用力过重。

5、 本机不使用时，应放在防尘，防潮，防静电的地方，并由专人保管。

6、 使用中，应注意保护好传输电缆，如有破损，应找专业人士包扎好或与厂家联系。

7、若开机时是显示倒计时，那么大屏的日期就会不正确，此时请按住“选择”键不放，再按一下“秒启动”键，松开两键，进入北京时间的显示。然后单按“选择”键，退出到倒计时显示模式。此时大屏的日期便可显示当前日期。

附：


本机增设了北京时间的设置和显示功能，按住“选择”键不放，再按一下“秒启动”键，松开两键，进入北京时间的显示。单按“选择”键，退出到倒计时显示模式。


若要调整北京时间和日期，则先将倒计时设置为“11分11秒，”秒倒计时设置为“11秒”，此时单按“秒启动”进入北京时间的设置，依次为时、分、秒，当前设置位闪烁，按“+”“-”可更改当前数据，单按“复位”键，移到下一位设置。当秒设置好以后，再按一下“复位”进入年、月、日的设置，设置完后单按“选择”键退出，此时请立即更改分倒计时和秒倒计时，设为正常的比赛时间。

